Отчет по физике Моделирование_14
Тимофеев В.А. M3212

Задача:

Цель программы — визуализировать граничные условия для границы раздела двух диэлектриков. Программа демонстрирует преломление линий электрической напряженности и электрического смещения при прохождении через границу двух сред с различными диэлектрическими проницаемостями. Это помогает понять, как изменяются характеристики электромагнитного поля на границе двух материалов.

Описание программы:

Программа позволяет пользователю вводить параметры двух диэлектрических сред, такие как диэлектрическая проницаемость первой и второй среды, угол напряженности электрического поля в первой среде (в градусах) и модуль электрической напряженности. После ввода параметров программа рассчитывает углы преломления, модули векторов напряженности и смещения для обеих сред. Результаты визуализируются на графике.

Графический интерфейс:

Графический интерфейс программы построен с использованием библиотеки tkinter и состоит из двух основных частей:

- Ввод параметров:

  - Поля для ввода диэлектрической проницаемости первой и второй среды.

  - Поле для ввода угла напряженности электрического поля в первой среде (в градусах).

  - Поле для ввода модуля напряженности электрического поля.

  - Кнопка для запуска расчета и визуализации.

- Вывод результатов:

  - Поле для отображения ошибок в случае некорректного ввода.

  - Графическое окно, где отображается визуализация векторов напряженности и смещения.

Визуализация:

Синим цветом показаны линии напряженности в первой среде;

Зелёным цветом показаны линии напряженности во второй среде;

Голубым и оранжевым цветами обозначены линии смещения в двух средах;

Граница раздела двух диэлектриков отображена пунктирной линией.

Пример работы:

Пример 1:

Входные данные:

- Диэлектрическая проницаемость среды 1: ε1=1.0;

- Диэлектрическая проницаемость среды 2: ε2=2.0;

- Угол напряженности электрического поля: θ1=45∘;

- Модуль напряженности электрического поля: E=1.0.

Результаты:

- Угол преломления: θ2=20.7∘.

- Векторы:

  - Напряженность в первой среде: E1=(0.707,0.707);

  - Напряженность во второй среде: E2=(0.632,−0.316);

  - Электрическое смещение в первой среде: D1=(0.707,0.707);

  - Электрическое смещение во второй среде: D2=(1.264,−0.632);

Пример 2:

Входные данные:

- Диэлектрическая проницаемость среды 1: ε1=1.5;

- Диэлектрическая проницаемость среды 2: ε2=2.0;

- Угол напряженности электрического поля: θ1=45∘;

- Модуль напряженности электрического поля: E=1.0.

Результаты:

- Угол преломления: θ2=32.03∘.

- Векторы:

  - Напряженность в первой среде: E1=(0.707,0.707);

  - Напряженность во второй среде: E2=(0.636,−0.398);

  - Электрическое смещение в первой среде: D1=(1.06,1.06);

  - Электрическое смещение во второй среде: D2=(1.272,−0.796);

Используемые формулы:

Преломление напряженности электрического поля: Угол преломления определяется по закону сохранения тангенциальной составляющей напряженности:

,

где:

- ε1,ε2— диэлектрические проницаемости первой и второй среды;

- θ1,θ2— углы электрической напряженности в первой и второй средах соответственно.

Электрическое смещение: Электрическое смещение вычисляется по формуле:

где:

- E — вектор напряженности электрического поля;

- ε— диэлектрическая проницаемость среды.

Ссылка на Яндекс диск где лежит сам файл .exe:

https://disk.yandex.ru/d/YOdqvFF5s_SJgw