МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Практическая работа №2. Работа с адресами IP сетей

По дисциплине «Телекоммуникационные системы и технологии»

Выполнил:

студент группы №М3306

Тимофеев Вячеслав

Проверил:

Самигуллин

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: получить практические навыки по работе с пространством IP-адресов, масками и управления адресацией в IP сетях.

Часть 1

Общее кол-во IP-адресов в конкретной IP-сети = 2^(32-n), где n – длина маски в битах (CIDR-формат).

Например, маска 255.255.255.240 в двоичном виде: 11111111.11111111.11111111.11110000

Видим, что у нее 28 бит (единичек) => 2^(32-28) = 2^4 = 16 адресов

Иначе говоря, возводим двойку в степень равную количеству нулей в бинарной записи маски.

| Вариант | 1 |
| --- | --- |
| Сеть | Сеть 1 | Сеть 2 | Сеть 3 | Сеть 4 | Сеть 5 |
| IP-сети, маска | 194.85.32.160 255.255.255.240 | 194.85.32.176 255.255.255.240 | 194.85.32.192 255.255.255.248 | 194.85.32.128 255.255.255.224 | 194.85.32.0 255.255.255.128 |
| Количество IP адресов в IP-сети | 16 | 16 | 8 | 32 | 128 |
| Начальный и конечный адреса сети, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров. | 194.85.32.161 194.85.32.174 | 194.85.32.177 194.85.32.190 | 194.85.32.193 194.85.32.198 | 194.85.32.129 194.85.32.158 | 194.85.32.1 194.85.32.126 |

| Вариант | 2 |
| --- | --- |
| Сеть | Сеть 1 | Сеть 2 | Сеть 3 | Сеть 4 | Сеть 5 |
| IP-сети, маска | 10.12.13.128 255.255.255.224 | 10.12.13.160 255.255.255.224 | 10.12.12.0 255.255.255.0 | 10.12.13.0 255.255.255.128 | 10.12.13.192 255.255.255.252 |
| Количество IP адресов в IP-сети | 32 | 32 | 256 | 128 | 4 |
| Начальный и конечный адреса сети, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров. | 10.12.13.129 10.12.13.158 | 10.12.13.161 10.12.13.190 | 10.12.12.1 10.12.12.254 | 10.12.13.1 10.12.13.126 | 10.12.13.193 10.12.13.194 |

| Вариант | 3 |
| --- | --- |
| Сеть | Сеть 1 | Сеть 2 | Сеть 3 | Сеть 4 | Сеть 5 |
| IP-сети, маска | 212.24.15.224 255.255.255.240 | 212.24.15.248 255.255.255.252 | 212.24.15.240 255.255.255.248 | 212.24.15.192 255.255.255.240 | 212.24.15.208 255.255.255.240 |
| Количество IP адресов в IP-сети | 16 | 4 | 8 | 16 | 16 |
| Начальный и конечный адреса сети, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров. | 212.24.15.225 212.24.15.238 | 212.24.15.249 212.24.15.250 | 212.24.15.241 212.24.15.246 | 212.24.15.193 212.24.15.206 | 212.24.15.209 212.24.15.222 |

| Вариант | 4 |
| --- | --- |
| Сеть | Сеть 1 | Сеть 2 | Сеть 3 | Сеть 4 | Сеть 5 |
| IP-сети, маска | 120.13.120.96 255.255.255.248 | 120.13.120.112 255.255.255.248 | 120.13.120.104 255.255.255.248 | 120.13.120.120 255.255.255.252 | 120.13.120.124 255.255.255.252 |
| Количество IP адресов в IP-сети | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Начальный и конечный адреса сети, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров. | 120.13.120.97 120.13.120.102 | 120.13.120.113 120.13.120.118 | 120.13.120.105 120.13.120.110 | 120.13.120.121 120.13.120.122 | 120.13.120.125 120.13.120.126 |

Часть 2

Вариант №1						Вариант №2

Вариант №3						Вариант №4

Понятийный минимум:

1. IP адрес -  Уникальный "номер дома" устройства в сети (логический адрес)

2. mask - определяет, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая - к устройству (например: 255.255.255.0 означает, что первые 3 числа - сеть, последнее - устройство); состоит из сплошных единиц слева и сплошных нулей справа

3. IP-сеть - первый адрес в диапазоне, обозначает саму сеть (все биты хостов = 0, например: 192.168.1.0)

4. IP-Broadcast - широковещательный адрес, последний в диапазоне (все биты хостов = 1, например: 192.168.1.255). Используется для отправки всем устройствам сети.

5. Определение границ сети IPv4 по адресу и маске:

- Сеть: IP AND Маска (обнуляем биты хостов)

- Broadcast: IP OR Инверсная маска (устанавливаем биты хостов в 1)

- Доступные адреса: от (Сеть + 1) до (Broadcast - 1)