МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Практическая работа №3. Мониторинг сетевого трафика на хосте на примере работы с утилитами диагностики и мониторинга сетевых соединений в Linux

По дисциплине «Телекоммуникационные системы и технологии»

Выполнил:

студент группы №М3306

Тимофеев Вячеслав

Проверил:

Самигуллин

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: получить практические навыки по работе с анализаторами сетевого трафика.  На практике ознакомиться с различиями в принципах работы активного сетевого оборудования. Уяснить особенности взаимодействия сетевого и канального уровней на примере стека TCP/IP. Выяснить отличия форматов кадров Ethernet. Познакомиться с консольными утилитами диагностики и анализа сетевых соединений.

Артефакты выполнения:

Часть 1

Создал сеть NAT на обеих машинах с включенным DHCP(ч.1-п.2):

Настроил сеть каждой машины на тип подключения “Сеть NAT”, используя созданную выше сеть с флагом неразборчивого режима “Разрешить всё”

Полученные адреса (ч.1-п.3):

Проверяем доступность внешней сети [google.com] (ч.1-п.5):

Проверяем наличие утилит на с7-1 (ч.1-п.6):

Часть 2

На c7-2 пингуем c7-1 с указанными параметрами (ч.2-п.2):

Определение ключа -f в утилите ping (ч.1-п.3):

Флаг -f включает режим заливки (flood mode), в котором пакеты посылаются максимально быстро, без пауз.

Используется:

- Для нагрузочного тестирования сети

- Для проверки производительности канала и его пропускной способности

- Только между локальными машинами

Опасно его включать, так как каждая итерация сразу же отправляет следующий ICMP-пакет, не ожидая ответа на предыдущий. В результате создается очень высокая нагрузка на сеть и целевой узел.

Если запускать ping -f X.X.X.X по сети с ограниченной пропускной способностью, есть вероятность:

- Забить канал служебными ICMP-пакетами

- Ухудшить качество связи для других пользователей

- Потери пакетов и увеличения задержек даже на близко расположенных устройствах

Утилита mtr (ч.1-п.4):

Mtr (My Traceroute) сочетает функции ping и tracerout. Она постоянно производит проверку маршрута до указанного хоста, обновляя статистику по каждому узлу

Сбор статистики соединения с www.itmo.ru (ч.1-п.5):

Флаг -t выводит статистику в текстовом виде (в терминал)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| HOST | IP-адрес или имя узла маршрута |
| Loss% | процент потерянных пакетов |
| Snt | количество отправленных пакетов |
| Last | задержка последнего пакета (ms) |
| Avg | средняя задержк |
| Best | минимальная задержка |
| Wrst | максимальная задержка |
| StDev | стандартное отклонение времени отклика |

Эти параметры нужны для анализа качества соединения, чтобы отлавливать проблемы в сети

Сохраняем результат расширенной статистики работы mtr [40 пакетов] с www.itmo.ru (ч.2-п.6):

Часть 3

Настройка перехвата трафика на реальном интерфейсе (ч.3-п.1):

Сохраняем файл захвата (.pca*)

Ч.3-п.2(a):

Находим broadcast адрес (ff:ff:ff:ff:ff:ff) и в “Адрес А” видим узел, рассылающий широковещательный кадр (ч.3-п.2(b)):

Находим самый активный TCP-порт (ч.3-п.2(c)):

График интенсивности TCP и UDP трафика (ч.3-п.2(d)):

Анализ:

- TCP доминирует (больше трафика чем UDP)

- Пиковая нагрузка около 950 пакетов/сек на 11с (TCP)

- Короткая сессия – весь трафик (5 МБ) уложился в ≈12с

Итог: большая часть трафика шла из браузера (открытие разных вкладок)

Диаграмма связей пакетов с HTTPS [фильтр tcp.port == 443] (ч.3-п.2(e)):

Анализ:

- Трафик идет по HTTPS (TCP/443) [зашифрованные соединения]

- Есть несколько параллельных TCP-сессий (с разными исходными портами 9415, 49000…)

- Есть SYN/SYN-ACK/ACK  [установление соединений проходит успешно]

- Много PSH, ACK с длиной данных [активная передача контента от серверов]

- Нет потерь и ретрансляций [соединения стабильные]

- Максимальное количество пакетов в одной TCP-сессии: 1302 байта

- Клиент – 10.0.0.10, сервера – внешние IP (52.108.50.37, 77.88.44.55…)

Фильтр (ч3.п.3(a)):

(dns) && (udp.port == 53 || tcp.port == 53) && !(ip.src == <ip DNS_сервера>)

<ip_DNS_сервера> берем из сетевых интерфейсах и их настройках (ip*)

53 – порт DNS

Фильтр (ч3.п.3(b)):

eth.src == <MAC_адрес_машины>

<MAC_адрес_машины> берем из сетевых интерфейсах и их настройках (ip*)

Фильтр (ч3.п.3(c)):

eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff

Видим, что только протокол ARP использовал broadcast.

Какие могли быть в целом:

| Протокол | Назначение |
| --- | --- |
| ARP | Определение MAC по IP-адресу |
| DHCP | Получение IP при загрузке |
| NBNS | Поиск имён узлов в локальной сети |

Итог (ч.3-п.4):

Внутри сети пакеты отправлялись не только через broadcast, значит использовались протоколы Ip/ethernet. Можно сказать, что использовался маршрутизатор (в случае с Wi-Fi – роутер).

Часть 4

По умолчанию traceroute использует UDP

Флаг -I для ICMP (ч.4-п.2(a)):

- Отправляет ICMP Echo Request пакеты, как ping, но с разным TTL.

UDP (ч.4-п.2(b)):

- Отправляются UDP-пакеты на дефолтные порты (в Linux: 33434-33534), постепенно увеличивая TTL.

Флаг -T для TCP (ч.4-п.2(c)):

- Отправляются TCP SYN-пакеты. Удобно, если ICMP или UDP фильтруются фаерволом.

Флаг -F для проверки, используется ли фрагментация IPv4 (ч.4-п.2(d)):

- Если по пути встретится узел, где пакет нужно фрагментировать, но стоит DF-флаг (Don’t Fragment [-F]), - узел вернёт ICMP сообщение "Fragmentation needed". С его помощью можем определить, где возникает необходимость фрагментации.

Часть 5

На c7-1 узнаем IP из сетевых интерфейсов и их настройках (ip a) и вписываем в ping на c7-2:

Пример на 100 байт:

- -s: размер пакета в байтах

- -f: flood режим

10100 байт:

20100 байт:

30100 байт:

40100 байт:

50100 байт:

60100 байт:

Градация максимальной нагрузки при увеличении размера пакетов:

- минимальная 77 KiB (100 байт размер пакетов)

- максимальная 3.6 MiB (60100 байт размер пакетов)

Размер заголовков ≈50 байт (Ethernet + IP + ICMP) => при минимальном размере пакетов эффективность ≈50%, при максимальном ≈99.9% (60100/(60100+50) * 100%)

Размер MTU (Maximum Transmission Unit) в нашем интерфейсе на машине c7-1 равен 1500 байт:

Значит при переходе размера пакетов за (MTU – заголовки ≈ 1500 – 50) 1450 байт, начинается фрагментация. То есть до 1450 байт 1 ICMP запрос = 1 IP пакет (эффективно), после – 1 ICMP запрос = несколько IP фрагментов, каждый фрагмент имеет свои IP заголовки (≈ 20 байт) => накладные расходы.

Что мы и видим при переходе от размера пакетов 100 байт => 10100 байт (средняя нагрузка 55 KiB => 1.6 MiB)

Часть 6

Запускаем, включаем и проверяем статус демона vnstat (ч.6-п.1):

Интерфейс enp0s3 автоматически встал на мониторинг (ч.6-п.2)

Проверим что интерфейс мониторится демоном:

С хоста c7-2 отправили ping в режиме flood на 500 пакетов размером 1000 байт:

После отправки пакетов (ч.6-п.4):

Мониторинг в реальном времени (флаг -l):

Часть 7

Установил sshpass на c7-2 (sudo yum install sshpass)

На машине c7-2 написал скрипт для запуска трех SSH в фоновом режиме

Делаем небольшой sleep чтобы не запускать практически одновременно несколько SSH (во избежание конфликтов)

Повторяющийся флаг -t -t нужен для принудительного выделения псевдо-терминала, иначе SSH запустился бы в "канальном" режиме (stdin/stdout/stderr):

Ошибочный запуск скрипта без -t -t

При правильном запуске видим успешные соединения:

Все активные прослушиваемые порты на c7-1 (ч.7-п.2):

22 – порт SSH. Видим, что SSH слушает на всех IPv4/IPv6 интерфейсах

Один процесс sshd (PID 593) обслуживает оба протокола:

Все установленные соединения (ч.7-п.3):

Скрипт для счетчика установленных подключений на c7-1 (ч.7-п.4):

Видим: с IP-адреса 10.0.2.3 (то есть c7-2) установлено 3 подключения (3 10.0.2.3) с одного уникального IP-адреса (1 Address), подключенного к порту 22 (SSH порт)

На c7-1 найдем и завершим SSH сессии (ч.7-п.5):

На c7-2 видим завершение подключений с удаленного хоста:

Ключи утилиты nethogs (ч.7-п.6):

Основные:

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| sudo nethogs enp0s3 | Мониторинг конкретного интерфейса |
| sudo nethogs -d 5 | Обновление каждые 5 секунд |
| sudo nethogs -t | Только TCP трафик |
| sudo nethogs -p sshd | Трафик конкретного процесса |

Подключимся с хоста с7-2 по SSH к машине c7-1 и запустим утилиту top (ч.7-п.7):

На c7-1 запускаем nethogs (sudo nethogs):

Видим:

- PID процесса sshd = 4429

- Средняя скорость передачи данных по sshd:

  - Отправка ≈ 3.5 B/сек

  - Прием ≈ 0.175 KB/сек

Часть 8

Установил tcpdump (ч.8-п.1) и запустил его для сбора трафика с указанных портов:

Где:

- -n: отключить преобразование адреса в имя

- -i any: любые интерфейсы

На c7-2 сделал текстовый файл и записал в него 20 слов:

Установил утилиту nc на c7-2

(ч.8-п.2):

Отправил файл со словами на порт 9999:

Флаг -w устанавливает таймаут: во избежание зависания

На c7-1 в терминале с tcpdump увидел подтверждение передачи:

В другом терминале (где висел слушатель nc -l -p 9999 > task8p2.txt) получил данные, записал в файл и вывел содержимое:

Организовал текстовый чат между c7-1 и c7-2 на порту 4444 и завершил сессию (ч.8-п.3):

В терминале с tcpdump видим:

Итог tcpdump (ч.8-п.4):

TCP (после записи в файл по порту 9999):

В первых трех строках происходит установление соединения (3-way-handshake):

1. [S] SYN - запрос на соединение (c7-2 => c7-1)

2. [S.] SYN-ACK - подтверждение + согласие (c7-1 => c7-2)

3. [.] ACK - окончательное подтверждение (c7-2 => c7-1)

Далее передача данных:

4. [P.] PSH+ACK - передача данных файла (326 байт: 327–1)

5. [.] ACK - подтверждение получения (c7-1 => c7-2)

Завершение соединения:

6. [F.] FIN+ACK - запрос на закрытие (c7-2 => c7-1)

7. [F.] FIN+ACK - подтверждение закрытия (c7-1 => c7-2)

8. [.] ACK - окончательное подтверждение (c7-2 => c7-1)

UDP (после общения по порту 4444):

9. UDP, length 23 - "c7-2: Hi! How are you?" (c7-2 => c7-1)

10. UDP, length 21 - "c7-1: Fine! And You?" (c7-1 => c7-2)

11. UDP, length 15 - "c7-2: So am I!" (c7-2 => c7-1)

То есть:

- TCP – с установленным соединением, 3-way-handshake перед передачей данных; подтверждение (ACK) для каждого пакета

- UDP – без установления соединения; нет handshake – передача данных производится сразу; подтверждений для пакетов нет

(ч.8-п.5):

Подготовим слушателя (c7-1):

и отправителя (c7-2):

То есть, установили подключение с атакующей машины (c7-2) на c7-1. Можем выяснить информацию о системе жертвы:

Вопросы и задания:

- По какому протоколу работает утилита mtr? Как это можно определить?

MTR по умолчанию использует ICMP Echo Request (как ping), но может работать через UDP с ключом -u.

Определить можно, анализируя пакеты в Wireshark - ICMP имеет тип 8/0 (Echo Request/Reply), UDP использует порты 33434+.

- Опишите значения столбцов статистики, выводимой утилитой mtr. Какие еще статистики доступны в mtr кроме основных?

Основные столбцы:

- Loss% - процент потерь пакетов на каждом хопе

- Snt - количество отправленных проб

- Last/Avg/Best/Wrst - задержки RTT в мс

- StDev - стабильность соединения

Дополнительные статистики:

- --csv - экспорт в CSV

- --report - итоговый отчет

- --split - раздельный отчет по пакетам

- Какие типы кадров Ethernet бывают, в чем их отличия?

- Unicast (01:XX:XX:XX:XX:XX) - точка-точка

- Multicast (01:00:5E:XX:XX:XX) - групповой

- Broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) – широковещательный

Отличия: в первом байте MAC-адреса (младший бит = 0 - unicast, 1 - multicast/broadcast)

- Какой тип кадров Ethernet используется в анализируемой сети?  Почему именно его применение позволяет сети функционировать?

Преимущественно Unicast, так как VirtualBox эмулирует коммутируемую сеть. Широковещательные кадры (ARP, DHCP) используются для служебных целей.

- Как можно определить тип используемого коммутационного оборудования, используя сетевую статистику? Сделайте предположения о типе коммутационного оборудования использовался в сети на основании собранного трафика.

Признаки коммутатора:

- Виден только свой трафик + широковещания

- Нет чужого unicast-трафика

- ARP-таблица заполняется постепенно

В нашем случае: определенно коммутатор, так как отсутствует чужой трафик.

- На какие адреса сетевого уровня осуществляются широковещательные рассылки?

- Ограниченный broadcast: 255.255.255.255

- Направленный broadcast: 192.168.1.255 (для сети 192.168.1.0/24)

- Multicast: 224.0.0.0 - 239.255.255.255

- На какой канальный адрес осуществляются широковещательные рассылки?

FF:FF:FF:FF:FF:FF - все биты установлены в 1, кадр доставляется всем узлам в сегменте сети.

- Для чего применяются перехваченные широковещательные рассылки в Части 3?

- ARP (Address Resolution Protocol) - сопоставление IP и MAC

- DHCP (Dynamic Host Configuration) - автоматическая настройка сети

- NetBIOS - разрешение имен в Windows-сетях

- В Части 4 при разном использовании утилиты traceroute вы получили разные данные. Почему?

Linux: UDP к портам 33434+, получает ICMP Time Exceeded
Windows: ICMP Echo Request, получает ICMP Time Exceeded
Разные протоколы → разная фильтрация firewall → разные результаты.

- Как изменяется загрузка интерфейса в Части 5. п. 3? Почему?

При росте размера пакета с 100Б до 60100Б нагрузка выросла с 77 KiB/s до 3.6 MiB. Большие пакеты уменьшают overhead (заголовки ~42Б становятся незначительными).

- Какие выводы вы сделали в Части 7, п.4?

Скрипт выявил 3 активных SSH-соединения с хоста 10.0.2.3, что подтверждает успешное установление множественных сессий. Netstat/ss эффективны для мониторинга сетевых подключений.

- На каком уровне модели OSI работает vnstat?

Прикладной уровень (7), но собирает статистику с канального уровня (2) через интерфейсы /proc/net/dev.

Понятийный минимум по работе

- Broadcast трафик, адреса, назначение

фундаментальный механизм для ARP, DHCP, обслуживания локальной сети. Адреса: MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF, IP 255.255.255.255.

- Утилиты traceroute и mtr, смысл выводимых значений

Traceroute - использует TTL для построения цепочки маршрутизаторов.

MTR - комбинация traceroute и ping, показывает динамические изменения.

- Утилиты lsof, netstat, ss. Получение информации о прослушиваемых портах, об активных соединениях.

lsof - показывает процессы с открытыми файлами (включая сокеты). netstat/ss - утилиты для анализа сетевых соединений, статистики.

- Понятие сокета

комбинация IP-адреса и порта, уникальный идентификатор сетевого соединения (например, 192.168.1.1:80).

- Инкапсуляция при передаче сообщений.

иерархическая упаковка данных: HTTP → TCP → IP → Ethernet. Каждый уровень добавляет свои заголовки.

- MAC адрес.

48-битный физический адрес сетевого устройства, назначается производителем (OUI + serial).

- Простые фильтры по адресам и портам в Wireshark и tcpdump

- ip.addr == 192.168.1.1

- tcp.port == 80

- udp && port 53

- eth.addr == ff:ff:ff:ff:ff:ff