МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Практическая работа №4. Проектирование локальной сети в среде моделирования

По дисциплине «Телекоммуникационные системы и технологии»

Выполнил:

студент группы №М3306

Тимофеев Вячеслав

Проверил:

Самигуллин

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: сформировать навыки работы в среде моделирования сети Cisco Packet Tracer. Получить опыт проектирования сети, ее структурирования на канальном уровне и конфигурирования сетевых инфраструктурных сервисов

Артефакт №1 (Файл модели)

Артефакт №2 (Команды IOS)

Настройка Коммутаторов L2 (2960-24TT):

- Делим сеть на 4 изолированных виртуальных пути:

  - VLAN 10 – для рабочих ПК и Ноутбуков главного офиса

  - VLAN 20 – для оборудования дополнительного офиса

  - VLAN 30 – для системы видеонаблюдения (веб камеры)

  - VLAN 40 – для сервера

- Один из портов в режим Trunk для передачи трафика всех VLAN одновременно (соединение с коммутатором L3)

Главный офис

Порты FastEthernet:

- [VLAN 10] 0/1–19: для 18 станций + 1 сетевой принтер

- [VLAN 30] 0/20: веб камера

- 0/21: Trunk

Дополнительный офис:

Порты FastEthernet:

- [VLAN 20] 0/2–6: для 4 станций + 1 сетевой принтер

- [VLAN 30] 0/7: веб камера

- [VLAN 10] 0/8: точка доступа WiFi

- 0/1: Trunk

Настройка Коммутатора L3 (3560-24PS):

Интерфейсы VLAN (SVI):

- [VLAN 10] 10.10.0.1/24 - шлюз для центрального офиса и WiFi

- [VLAN 20] 10.20.0.1/24 - шлюз для дополнительного офиса

- [VLAN 30] 10.30.0.1/24 - шлюз для IP-камер

- [VLAN 40] 10.40.0.1/24 - шлюз для сервера

DHCP Relay:

- Сервер 10.40.0.1 (DHCP-запросы из любой сети будут пересылаться туда)

Порты FastEthernet:

- [VLAN 40] 0/3 (Access): для подключения сервера

- [VLAN 30] 0/2 (Access): для подключения IP-камеры в аппаратной

- 0/1,0/4 (Trunk с dot1q): для соединения с коммутатором дополнительного офиса (через медиаконвертеры)

Настройка сервера:

Включаем маршрутизацию на L3 коммутаторе:

Артефакт №3 (Консольный вывод команд, показывающих конфигурацию IP и VLAN на коммутаторе L3 [Cisco 3560-24PS])

show ip interface brief

show run

Артефакт №4 (Документация сети)

VLAN

| Название | IP/mask | IP DHCP-сервера на DHCP-relay | Соответствующий Pool DHCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlan10 (Main_Office) | 10.10.0.2/24 | 10.40.0.1 | VLAN10 |
| Vlan20 (Backup_Office) | 10.20.0.2/24 | 10.40.0.1 | VLAN20 |
| Vlan30 (Web_Cameras) | 10.30.0.2/24 | 10.40.0.1 | VLAN30 |
| Vlan40 (Server) | 10.40.0.2/24 | 10.40.0.1 | VLAN40 |

DHCP

| Название пула | Адрес шлюза по умолчанию | IP адрес начала пула | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN10 | 10.10.0.1 | 10.10.0.2 | 255.255.255.0 |
| VLAN20 | 10.20.0.1 | 10.20.0.2 | 255.255.255.0 |
| VLAN30 | 10.30.0.1 | 10.30.0.2 | 255.255.255.0 |
| VLAN40 | 10.40.0.2 | 10.40.0.2 | 255.255.255.0 |

Коммутаторы

| Название | Применение | Физическое соединение |
| --- | --- | --- |
| 2960-24TT Switch0 | Главный офис | С ПК, принтером и камерой главного офиса: медный кабель straight-through; С L3: медный кабель cross-over |
| 2960-24TT Switch1 | Дополнительный офис | С ПК, принтером и камерой дополнительного офиса: медный кабель straight-through; С Repeater-PT: медный кабель cross-over |
| 3560-24PS Multilayer Switch0 | Аппаратная | С 2960-24TT и Repeater-PT: медный кабель cross-over; Остальное: медный кабель straight-through |

Порты коммутатора L2 главного офиса (интерфейс – FastEthernet)

| Слот/порт | Применение (связь и соединение) |
| --- | --- |
| 0/1-19 | ПК/Ноутбуки, принтер |
| 0/21 | Multilayer Switch (L3) |
| 0/20 | Веб-камера |

Порты коммутатора L2 дополнительного офиса (интерфейс – FastEthernet)

| Слот/порт | Применение (связь и соединение) |
| --- | --- |
| 0/1 | Repeater-PT |
| 0/2-6 | ПК/Ноутбуки, принтер |
| 0/7 | Веб-камера |
| 0/8 | Access Point |

Порты коммутатора L3 (интерфейс – FastEthernet)

| Слот/порт | Применение (связь и соединение) |
| --- | --- |
| 0/3 | Сервер |
| 0/4 | Repeater-PT |
| 0/1 | CISCO-2960-24TT (L2) |
| 0/2 | Веб-камера |

Понятийный минимум по работе

- Tag based VLAN, назначение, принцип работы.

- Назначение: Логическое разделение одной физической сети на несколько изолированных виртуальных сетей

- Принцип работы: к кадрам Ethernet добавляется тег (VLAN ID) по стандарту IEEE 802.1q. Коммутаторы читают тег и передают кадры только портам, принадлежащим этому VLAN

- Коммутатор L2 – второй уровень (Data Link) модели OSI

- Функция: Коммутация на основе MAC-адресов, создание VLAN, изоляция широковещательных доменов

- Коммутатор L3 – третий уровень (Network) модели OSI

- Функция: Маршрутизация между VLAN, работа с IP-адресами, поддержка DHCP Relay

- Медиаконвертер - Устройство для преобразования среды передачи данных

- Функция: Преобразование медного кабеля (витая пара) в оптоволоконный для преодоления больших расстояний (у нас 350 метров)

- WiFi Access Point – точка беспроводного доступа

- Функция: Организация беспроводной сети, подключение WiFi-клиентов к проводной инфраструктуре. (у нас: обеспечивает подключение WiFi-клиентов к VLAN 10)

- Порты access и trunk

- Access: передает трафик только одного VLAN, используется для подключения конечных устройств

- Trunk: передает трафик нескольких VLAN с тегами 802.1q, используется для соединения коммутаторов

- DHCP назначение, сущности (клиент, сервер, релей)

- DHCP-клиент: Устройство, запрашивающее IP-конфигурацию (компьютеры, принтеры, камеры)

- DHCP-сервер: Устройство, выдающее IP-адреса и параметры сети (сервер в VLAN 40)

- DHCP-relay: Агент (L3 коммутатор), пересылающий DHCP-запросы между сетями через ip helper-address